丽水市(瓯江流域中上游)水土保持监测站网建设规划
丽水市(瓯江流域中上游)水土保持监测站网建设规划

前   言

水土保持是生态环境建设的主体，是落实科学发展观，实现经济、社会、生态协调发展的重要保障。水土保持监测是从保护水土资源和维护良好的生态环境出发，运用多种手段和方法，对水土流失的成因、数量、强度、危害及其水土保持工程效果等进行动态观测和分析的过程，它是水土保持生态环境建设的基础性工作，为水土保持生态建设的决策、实施和管理提供科学依据。

根据《中华人民共和国水土保持法》、《中华人民共和国水土保持法实施条例》以及水利部2000年颁布的《水土保持生态环境监测网络管理办法》的规定和要求，在全国范围内分级、分层次建立和健全水土保持监测网络体系是当前水土保持事业中重要和紧迫的工作。
瓯江流域位于浙江省南部，发源于丽水市的龙泉市（县级市）与庆元县交界的百山祖西北麓锅冒尖，自西南向东北流，至丽水市折向东南流，贯穿整个浙南山区，经温州注入东海，流域面积18217km2，是浙江省第二大河。流域内雨量丰沛，年平均降水量1700mm，主要集中在5～6月梅雨季节和7～9月台风雨期，地貌以中、低山丘陵为主。

在全国水土流失类型区划中，瓯江流域属南方红壤丘陵区，截至2004年底丽水市水土流失面积达2242.51km2，水土流失类型以降雨和地表径流冲刷引起的水力侵蚀为主，土壤侵蚀的形式以坡面侵蚀为主，局部地区存在沟蚀现象，在暴雨季节局部陡峭山坡有时会发生滑坡、崩塌、泥石流等重力侵蚀。其中瓯江上游所在的庆元、龙泉、景宁等县市大部分区域属浙江省水土流失重点预防保护区，其它县市属浙江省水土流失一般防治区。
丽水市位于瓯江流域中上游，土地总面积17298km2。其中属瓯江流域的面积13107km2，占流域总面积的72%。多年来，随着区域资源开发和经济社会的快速发展，以水土流失为代表的生态环境问题日益显现，并造成土壤肥力下降，河道、库塘淤积，河流行洪能力减弱等一系列危害，一定程度上影响了区域经济、社会、生态的协调发展，并对下游地区的经济社会发展构成一定威胁。

建立丽水市水土保持监测网络是全国水土保持监测网络的需要，是全国水土保持监测网络体系和省级水土保持监测网络的重要组成部分；是丽水市生态环境保护和生态市建设需要，是水土保持管理和科学研究最重要的资料来源，是预防、治理、监督执法和生态环境建设规划的基础，是全市生态建设的重要基础；是掌握区域水土流失的宏观及微观的情况的主要途径，可为政府决策部门制定具体政策提供详细依据参考，为丽水市经济增长方式的转变，实现可持续发展提供必要支持，为全市水土保持工作重点提供服务；是实现中国共产党第十六届中央委员会第五次全体会议通过《国民经济和社会发展第十一个五年规划（二００六至二０一０年）》中关于“保护优先、开发有序”的科学发展观的需要。
因此，丽水市根据自身的自然资源优势和生态环境现状，提出了建设生态市的发展战略，规划到2007年，丽水市将初步建成水土保持生态环境建设示范城市。实现丽水市生态市建设的战略目标，规划、建立区域水土保持生态环境动态监测网络体系显得十分紧迫与必要。

水土保持监测站网体系由区域系统中心站、瓯江干流及主要支流监测站、典型小流域监测站、水土保持重点监测与试验站，以及开发建设项目临时水土保持监测站点五个部分组成，除此之外，结合流域水库建立水库库尾淤积监测站，对系统进行补充。
2005年7月，受丽水市水利局委托，华东勘测设计研究院开展了《丽水市(瓯江流域中上游)水土保持监测站网建设规划》的编制工作。

2205年11月，丽水市水利局在杭州组织召开了《丽水市(瓯江流域中上游)水土保持监测站网建设规划（送审稿）》评审会，并形成了评审意见（见附件3）。

规划编制是在对区域自然、经济、社会系统充分调查和基础资料收集的基础上，按照评审意见，根据丽水市水土流失特点和水土保持规划，构建出丽水市水土保持监测站网的整体框架体系，并对框架中的各组成要素进行分析，并最终完成本规划报告。

在报告编制过程中，得到水利部水土保持监测中心、浙江省水利厅、丽水市政府各部门、丽水市各县（市、区）水利局和浙江大学大地科技开发公司的大力指导和支持，在此深表感谢。

第一章  规划总则

一、规划项目由来

1．全国水土保持监测网络的需要

2000年，水利部颁发《水土保持生态环境监测网络管理办法》，明确提出“全国水土保持生态环境监测站网由以下四级监测机构组成：一级为水利部水土保持生态环境监测中心，二级为大江大河（长江、黄河、海河、淮河、珠江、松花江及辽河、太湖等）流域水土保持生态环境监测中心站，三级为省级水土保持生态环境监测总站，四级为省级重点防治区监测分站”。丽水市将建立监测分站，纳入到全国水土保持监测网络体系，并按照全国水土保持监测网络体系及省级水土保持环境监测总站要求及规划，定期发布水土保持监测公告，成为全国水土保持监测网络体系和省级水土保持监测网络的重要组成部分。
2．丽水市生态环境保护和生态市建设需要

丽水市位于瓯江流域中上游，是瓯江流域水源保护区和生态屏障，具有重要的生态位势。为了加快丽水市（瓯江流域中上游）水土保持生态修复进程，丽水市委市政府做出了建设“生态市”的重大战略决策，水土保持作为生态环境建设的重要组成部分，在“生态市”中占有十分重要的位置，而水土保持监测是水土保持管理和科学研究最重要的资料来源，是预防、治理、监督执法和生态环境建设规划的基础。建立、健全丽水市（瓯江流域中上游）水土保持监测网络体系是全市生态建设的重要基础。

1998年至2005年是丽水市经济、文化、建设迅速发展的时期，尤其是开发建设项目为代表的大型基础设施建设方兴未艾。而根据《浙江省第四次应用遥感技术普查水土流失成果报告》，丽水市水土流失面积从1997年的2998.48km2下降到2004年的2242.51km2，表明在全市范围内水土流失情况有所改善，但根据调查统计，近年来区域开发建设项目数量多、范围广，水土流失情况仍然较为突出，因此需要通过建立丽水市水土保持监测网络以掌握区域水土流失的宏观及微观的情况，为政府决策部门制定具体政策提供详细依据参考，为丽水市经济增长方式的转变，实现可持续发展提供必要支持，为全市水土保持工作重点提供服务。
3．科学发展观的需要

2005年10月，中国共产党第十六届中央委员会第五次全体会议通过《国民经济和社会发展第十一个五年规划（二００六至二０一０年）》，规划中提出切实保护好自然生态。坚持保护优先、开发有序，以控制不合理的资源开发活动为重点，强化对水源、土地、森林等自然资源的生态保护。继续推进天然林保护、退耕还林、水土流失治理等生态工程，促进自然生态恢复。丽水市水土保持监测站网是丽水市水土流失治理工作的重要组成部分，为实时监测和预报区域水土流失、水土保持以及自然生态系统的状态和变化过程，为流域水土保持与生态修复，改善生态环境提供基础依据和科学支持，对保护水土资源，保障整个流域经济、社会、生态复合系统的协调、持续发展，构建和谐社会具有重要的意义。
因此，规划建立丽水市水土保持监测网络是十分必要的。
二、规划目标

根据丽水市水土流失类型分布、特点及治理方向，建立健全能够控制区域水土保持重点预防保护区、重点监督区、重点治理区和一般防治区，开展不同空间尺度、不同种类信息动态监测的水土保持监测站网。

通过区域水土保持监测站网的实时监测，全面了解流域水土流失及生态环境动态变化过程；准确把握影响流域水土流失因子的变化、演替规律；及时分析和预报水土流失危害；实时记录水土保持生态环境建设的效益，为区域水土保持生态环境建设提供科学依据。

三、规划原则及指导思想

1．规划原则

丽水市（瓯江流域中上游）水土保持监测站网控制面积较大，监测对象复杂多样，在站网规划过程中，遵循以下原则：

（1）结合上级监测机构总体规划，结合丽水市水土流失、水土保持分区特点，因地制宜，点、线、面相结合组建区域监测网络；

（2）周期动态监测与连续定位观测相结合；

（3）全面监测与重点监测相结合；

（4）宏观监测与微观监测相结合；

（5）常规方法与新技术、新手段相结合；

（6）充分利用现有水文（泥沙）观测站点。

2．指导思想

丽水市（瓯江流域中上游）水土保持监测站网建设的指导思想是：坚持以人为本，树立和落实科学发展观，根据“十一五”规划精神，为丽水“十一五”期间的经济发展提供水土保持环境建设指标，构建能够全面、系统、及时反映丽水市（瓯江流域中上游）水土流失动态情况的监测网络。
四、规划范围

丽水市地理范围界于东经118°42′～120°26′，北纬27°25′～28°57′之间，土地总面积17298km2，其中属瓯江流域中上游的面积为13108km2，本次规划以13108km2为规划范围。

五、规划期限

本规划现状水平年为2005年，规划水平年为2010年。

六、规划编制依据

(一) 法律法规

（1）《中华人民共和国水土保持法》

（2）《中华人民共和国水土保持法实施条例》

（3）《浙江省实施<中华人民共和国水土保持法>办法》

（4）《水土保持生态环境监测网络管理办法》
(二) 技术规范

（1）《水土保持监测技术规程(SL277-2002)》

(三) 技术文件

（1）《浙江省水土保持总体规划》（浙政发[2001]4号文）

（2）《浙江水文事业发展规划》

（3）《瓯江流域综合规划》

（4）《丽水市水土保持规划》

（5）《丽水市生态市建设总体规划》

（6）《丽水市国民经济和社会发展第十个五年计划纲要》

（7）《浙江省丽水地区生态环境建设规划》

第二章  规划范围基本概况

第一节 自然地理特征

一、地理位置

丽水市位于浙江省南部，地理范围界于东经118°42′～120°26′，北纬27°25′～28°57′之间，东南与温州市接壤，西部、西南部与福建省宁德地区、南平市毗邻，西北与衢州市相接，北部与金华市交界，东北与台州市相连。行政区域包括莲都区、龙泉市、青田县、缙云县、云和县、庆元县、遂昌县、松阳县和景宁县9个区（市、县），土地总面积17298km2，除部分县市涉及钱塘江、飞云江、椒江、闽江、交溪水系外，大多归属瓯江流域。

瓯江流域位于浙江省南部，发源于丽水市的龙泉市（县级市）与庆元县交界的百山祖西北麓锅冒尖，自西南向东北流，至丽水市折向东南流，贯穿整个浙南山区，经温州注入东海,干流长384km，是浙江省第二大河。瓯江干流以青田县圩仁为界，以上称瓯江流域中上游，流域面积13500km2。除部分涉及金华市磐安县外，流域所涉基本与丽水市行政区域重合。

丽水市行政区域属瓯江流域中上游的面积为13108km2，占丽水市土地总面积的  76％。本次规划范围为丽水市（瓯江流域中上游）所涉及的13108km2。
二、地形地貌
规划范围地处浙江省南部，地势自西向东倾斜。瓯江流域上游为山区，中部为丘陵盆地。总的地势是西南高、东北低，受仙霞岭、括苍山、洞宫山三大山脉控制，境内山地面积广，起伏剧烈。本流域西南洞宫山脉主峰黄茅尖，海拔1921m，是浙江省第一高峰。
规划范围位于我国东南部新华夏系第二隆起带的南段，江山——绍兴断裂带东南侧，山脉、水系均受华夏系、新华夏系构造体系格局控制，地形高差变幅很大，地貌类型多样。主要以中山广布、峡谷纵横以及狭长的山间盆地为基本特征，地势由西南向东北倾斜。西南部为中山区，平均海拔800m左右；中部丘陵、低山、盆地交错分布，海拔介于50～500m之间；北部、东北部的松古、壶镇盆地，海拔在200m以下。

规划范围土地按地貌类型划分，河谷盆地占2.9％，山间谷地占1.6％，低丘占     2.2％，高丘占5.7％，低山占18.9％，中山占68.7％。

三、气象水文
1.气象

规划范围属于亚热带季风气候区，全年季风影响显著。域内气候温暖湿润，雨量充沛，四季分明。

在低海拔地带热量优越，冬季温和，春季回暖早，温度日较差大。年平均气温在17.5～20.5℃，年平均相对湿度在75～81%，年日照时数为1774～1988h，年平均降雨量在1400～2400mm之间，全年降水量集中在4～9月，占全年降水总量的80%以上，全年平均降水日数约160d，降水量东部多于西部，西南部多于中、北部，山区多于河谷盆地，且季节分布不均匀。
2.水文、水系

瓯江流域中上游丽水市大港头镇以上河段称龙泉溪，即干流上游段，河长196.5km，河宽100～200m；龙泉溪会松阴溪后，自大港头至青田县湖边村河段称大溪，即干流中游段，河长94.6km，河宽250～400m，其中碧湖至丽水城关河段宽400～800m；大溪、小溪汇合后，自湖边村至河口称瓯江，即干流下游段，河长92.9km，河宽400～800m，其中龙湾河段宽达2400m。

瓯江流域中上游自上而下，汇集的主要支流有：松阴溪、宣平溪、小安溪、好溪、小溪等。各主要支流的特征见表2-1。

表2-1           瓯江流域中上游主要支流（F≥200km2）特征值
	河流名称
	集水面积（km2）
	河  长（km）
	比降（‰）

	瓯江中上游(圩仁以上）
	13500
	302
	4.3

	一
级
支
流
	小  溪
松阴溪
好  溪
宣平溪
小安溪
八都溪
船寮港
浮云溪
岩樟溪

四都港
祯旺溪
均  溪
	3573

1981

1340

831

558

396

358

338

229
301

225

207
	218

119

129

77

68

44

41

28
28
45

35

27
	7.3

6.6

4.3

7.1

10.5

19.8

19.5

39.7
26.8
18.3

22.1

51.5

	二
级
支
流
	小  港
英川溪
标  溪
章  溪
左  溪
炉西坑
	497

403

364

283

254

202
	64

43

44

42

33

38
	12.2

28.9

22.8

19.6

23.3

31.4


瓯江流域中上游水资源丰富，但年际变化强烈，年径流量丰枯值比达3倍以上。径流量在年内分配，季节性变化也极其明显，最大峰值一般出现在6月份，流量最大月为最小月（12月）的10倍左右。
四、土壤植被
1.土壤

规划范围土壤以黄壤土、红壤土、水稻土为主，三者占土壤总面积的70%以上。黄壤土主要分布在海拔700m以上的中山地带，该土层厚，自然植被较好，宜于发展林业和茶桑果园。红壤土主要分布在海拔700m以下的低山丘陵地带，自然植被以次生常绿阔叶林或常绿针阔混交林为主，宜发展经济林、柑桔、药材等。水稻土主要分布在海拔350m以下的河谷盆地，是主要耕作土壤，种植粮食和油料作物。粗骨土约占土壤总面积的20%以上，它为不同程度的风化岩层，与自然植被的关系极大，一旦植被遭受破坏，就会导致严重的水土流失。此外，还有为数不多的潮土、盐土、草甸土等。

2.植被
规划范围植被为典型亚热带常绿阔叶林，由于长期不合理的开发利用，原生植被基本以次生植被取代，并有一定比例的人工植被。水平地带性植被西南部以栲类林、细柄蕈树林为典型；而东北部则以苦槠林为典型；甜槠、木荷是最常见的植物群落，广泛分布于低、中山地区。垂直分布上，1200m以下主要为常绿阔叶林，1200～1700m主要为常绿落叶阔叶林，1500～1700m以上为山地灌丛草丛带。

植被群落的组成以壳斗科、樟科、山茶科、冬青科 、金缕梅科、杜鹃花科、山矾科、杜英科等为主，地方优势树种为杉、松、常绿阔叶树、竹及适生经济林。

规划范围森林资源，从20世纪50年代后期开始，遭到乱砍滥伐，有的林区已面临枯竭。不少地方由于不合理的樵采，植被稀少，林地裸露，土壤趋向贫瘠化，水土流失严重。

第二节 经济社会状况

规划范围位于浙江省西南山区，山多地少，大部分耕地、村镇、人口分布在沿江沿溪两岸，工农业主要集中在河谷盆地。流域内自然资源比较丰富，水力资源、森林资源各占全省1/3以上。瓯江流域中上游是浙江省的重点林区，是长江三角洲区域最重要的山珍食品基地。改革开放以来，随着区域交通条件的改善和观念意识的革新，丽水市的国民经济有了长足的发展，城乡居民的生活水平得到较大的提高。

但是，山高坡陡、沟谷纵横的自然条件，一定程度上又增加了区域资源保护和开发的成本，阻碍了区域内外的交流与联系。同比全省其它地区，区域经济社会发展相对较缓。

一、资源态势

1.土地资源

丽水市土地总面积17298km2，其中山地面积15295.2 km2，耕地897.4 km2。详见表2－2。

表2－2                丽水市土地资源统计表

	行政区划
	总面积

（km2）
	其   中
	人均耕地面积

（hm2）
	人均山地面积

（hm2）

	
	
	耕地

（km2）
	山地

（km2）
	
	

	全  市
	17298
	897.4
	15295.2
	0.0360
	0.6143

	莲都区
	1502
	111.6
	1126.5
	0.0308
	0.3112

	青田县
	2484
	108.0
	2310.1
	0.0227
	0.4859

	缙云县
	1482
	110.6
	1215.3
	0.0253
	0.2788

	遂昌县
	2359
	103.0
	2412.1
	0.0457
	1.0695

	松阳县
	1406
	83.4
	1124.8
	0.0361
	0.4870

	云和县
	978
	41.8
	929.1
	0.0381
	0.8478

	庆元县
	1898
	102.5
	1613.3
	0.0519
	0.8172

	景宁县
	1950
	68.3
	1872.0
	0.0383
	1.0511

	龙泉市
	3059
	168.4
	2691.9
	0.0611
	0.9782


2.水资源

根据2004全市水资源调查，水资源总量184.59亿m3，人均拥有水资源量7400m3，是全省人均拥有量的3.60倍。

水资源的时空分布规律基本与降水一致，南部多，北部少，山区多，盆地少。

水力资源理论蕴藏量超过300万kW，可开发量327.8万kW。

3.植物资源

丽水市植物种类位居全省之冠，有苔藓植物、蕨类植物、种子植物、大型真菌等3800多种。裸子植物中百山祖冷杉、九龙山榧为我国特有，白豆杉、百日青、穗花杉、矩鳞铁杉为我省特有。

列入国家重点保护珍稀植物35种，其中一级保护植物有百山祖冷杉、红豆杉等7种，二级保护植物有白豆杉、红豆树等28种。

4.矿产资源

丽水市矿产资源丰富，已探明的各类矿产约57种，其中金属矿有25种，非金属矿有32种。

沸石、叶腊石、凝灰岩、萤石、珍珠岩、金、银、钼、高岭土、稀土等储量均居全省前列。

5.旅游景观资源

规划范围地处瓯江流域中上游，山清水秀，风光奇丽，独特的自然景观和悠久的文化遗产演绎出丰富的旅游景观资源。

目前，有国家、省、县级自然保护区共5处，国家、省级风景名胜3处，森林公园11处，国家级文物保护单位5处、历史文化名城2座。凤阳山——百山祖国家自然保护区和仙都国家级风景名胜区闻名遐迩，珍稀动植物资源丰富的九龙山省级自然保护区、幽静安谧的南明山、奇伟峻峭的东西岩、摩崖碑刻百余处的石门洞省级风景名胜区等旅游胜地让游客流连忘返。

二、经济发展状况

近年来，丽水市根据自身自然生态资源的特点和优势，提出了“发展绿色经济，培育优势产业，完善基础设施，建设生态城市”的发展战略，国民经济保持持续快速发展。

2004年，全市实现国内生产总值264.57亿元，比上年增长14.9％。其中，第一产业增加值41.17亿元，增长2.4％；第二产业增加值124.0亿元，增长20.8％；第三产业增加值99.40亿元，增长14.2％。全市人均国民生产总值为10582元，增长14.6％。

2004年，丽水市土地面积占全省土地总面积的17.0％；人口数量占全省总人口的5.5％；国内生产总值占全省的2.35％。财政收入占全省的1.7%，同比全省其它地区，经济水平较低，发展速度相对缓慢。

三、人口与生活水平
2004年末，全市总人口250.66万人，比上年增长0.5%。全市城镇居民人均可支配收入10892元，比上年增长6.8％；农村居民人均纯收入3321元，实际增长5.8％。全市居民住房条件继续改善，2004年末，城镇居民人均使用面积28.9m2；农村居民人均生活用房面积41.1 m2。居民家庭恩格尔系数城镇为34.5％，农村为39.1％。

第三章  水土流失及水土保持状况

第一节  水土流失现状

丽水市在全国土壤侵蚀类型区划中属南方红壤丘陵区，水土流失的类型主要为水力侵蚀，局部存在滑坡、崩塌、泥石流等重力侵蚀。

一、卫星遥感监测成果

据2004年卫星遥感监测数据显示：全市共有水土流失面积2242.51km2，占总面积的12.96%，在全市水土流失中轻度流失面积1240.12km2，占水土流失面积的55.30%；中度流失面积749.86km2，占水土流失面积的33.44%；强度以上水土流失面积252.53km2，占水土流失面积的11.26%。

丽水市水土流失现状详见表3-1，图3-1，不同土地利用类型水土流失情况见表3－2、图3-2。

表3-1                       丽水市水土流失现状                   

	地名
	无明显
	水土流失面积（km2）
	总面积

	
	
	轻度
	中度
	强度
	极强度
	剧烈
	小计
	比例
	

	丽水市
	15056.0
	1240.12
	749.86
	159.95
	65.91
	26.67
	2242.51
	100%
	17298.5

	莲都区
	1223.85
	190.23
	67.99
	9.69
	2.93
	1.01
	271.85
	12.1%
	1495.7

	龙泉市
	2826.21
	103.93
	76.31
	20.40
	9.10
	3.95
	213.69
	9.5%
	3039.9

	青田县
	1956.63
	249.56
	206.15
	43.02
	17.92
	7.72
	524.37
	23.4%
	2481.0

	云和县
	898.79
	53.11
	27.46
	6.23
	2.51
	1.30
	90.61
	4.0%
	989.4

	松阳县
	1236.60
	91.08
	49.57
	13.16
	5.17
	1.62
	160.60
	7.2%
	1397.2

	庆元县
	1805.58
	53.72
	30.18
	15.03
	6.13
	1.86
	106.92
	4.8%
	1912.5

	缙云县
	1147.12
	225.34
	97.16
	16.52
	6.62
	1.74
	347.38
	15.5%
	1494.5

	遂昌县
	2217.92
	185.08
	118.42
	16.92
	6.72
	4.64
	331.78
	14.8%
	2549.7

	景宁县
	1743.29
	88.07
	76.62
	18.98
	8.81
	2.83
	195.31
	8.7%
	1938.6


表3－2             丽水市不同土地利用类型水土流失统计 

	地名
	土地利用
	水土流失面积（km2）

	
	
	轻度
	中度
	强度
	极强度
	剧烈
	小计
	比例

	丽水市
	坡耕地
	30.53
	59.67
	103.8
	39.59
	12.99
	246.58
	11.00 

	
	园地
	68.59
	23.99
	2.14
	0.89
	0.18
	95.79
	4.27

	
	林地
	1084.32
	641.75
	50.72
	23.52
	12.23
	1812.54
	80.83

	
	草地
	20.78
	8.25
	0.76
	0.38
	0.18
	30.35
	1.35

	
	工矿地
	1.01
	0.70 
	0.00 
	0.00 
	0.00 
	1.71
	0.08

	
	荒草地
	16.32
	5.03
	0.39
	0.14
	0.08
	21.96
	0.98

	
	裸土地
	0.49
	0.16
	0.01
	0.01
	0.01
	0.68
	0.03

	
	裸岩
	4.53
	2.54
	0.12
	0.05
	0.00 
	7.24
	0.32

	
	其它
	13.55
	7.77
	2.01
	1.33
	1.00 
	25.66
	1.14

	
	合计
	1240.12
	749.86
	159.95
	65.91
	26.67
	2242.51
	100.00 

	莲都区

	坡耕地
	5.56
	4.53
	6.59
	1.77
	0.58
	19.03
	7.00

	
	园地
	25.41
	5.70
	0.28
	0.09
	0.03
	31.51
	11.58

	
	林地
	132.92
	48.00
	1.93
	0.73
	0.26
	183.84
	67.63

	
	草地
	0
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	
	工矿地
	1.01
	0.70
	0.00
	0.00
	0.00
	1.71
	0.63

	
	荒草地
	16.32
	5.03
	0.39
	0.14
	0.08
	21.96
	8.08

	
	裸土地
	0.33
	0.12
	0.00
	0.01
	0.01
	0.47
	0.17

	
	裸岩
	3.67
	1.98
	0.09
	0.04
	0.00
	5.78
	2.13

	
	其它
	5.01
	1.93
	0.41
	0.15
	0.05
	7.55
	2.78

	
	合计
	190.23 
	67.99 
	9.69 
	2.93 
	1.01 
	271.85 
	100.00 

	龙泉市
	坡耕地
	3.56
	9.53
	15.65
	6.67
	2.57
	37.98
	17.77

	
	园地
	0.87
	0.19
	0.00
	0.03
	0.01
	1.10
	0.52

	
	林地
	97.83
	65.84
	4.67
	2.33
	1.36
	172.03
	80.50

	
	草地
	1.11
	0.44
	0.04
	0.00
	0.00
	1.59
	0.75

	
	工矿地
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	
	荒草地
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	
	裸土地
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	
	裸岩
	0.03
	0.01
	0.00
	0.00
	0.00
	0.04
	0.02

	
	其它
	0.53
	0.30
	0.04
	0.07
	0.01
	0.95
	0.44

	
	合计
	103.93 
	76.31 
	20.40 
	9.10 
	3.95 
	213.69 
	100.00 

	青田县
	坡耕地
	3.85
	11.84
	24.26
	9.64
	3.19
	52.78
	10.07

	
	园地
	22.34
	12.32
	1.18
	0.46
	0.11
	36.41
	6.94

	
	林地
	215.65
	177.76
	17.00
	7.46
	4.29
	422.16
	80.51

	
	草地
	5.79
	3.17
	0.35
	0.19
	0.06
	9.56
	1.82

	
	工矿地
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	
	荒草地
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	
	裸土地
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	
	裸岩
	0.12
	0.05
	0.00
	0.00
	0.00
	0.17
	0.03

	
	其它
	1.81
	1.01
	0.23
	0.17
	0.07
	3.29
	0.63

	
	合计
	249.56 
	206.15 
	43.02 
	17.92 
	7.72 
	524.37 
	100.00 


续表3－2
	地名
	土地利用
	水土流失面积（km2）

	
	
	轻度
	中度
	强度
	极强度
	剧烈
	小计
	比例

	云和县
	坡耕地
	0.73
	1.54
	2.38
	0.71
	0.34
	5.70
	6.29

	
	园地
	0.73
	0.20
	0.00
	0.00
	0.00
	0.93
	1.03

	
	林地
	50.02
	24.44
	3.48
	1.59
	0.82
	80.35
	88.68

	
	草地
	1.03
	0.48
	0.00
	0.04
	0.01
	1.56
	1.72

	
	工矿地
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	
	荒草地
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	
	裸土地
	0.16
	0.04
	0.01
	0.00
	0.00
	0.21
	0.23

	
	裸岩
	0.01
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.01
	0.01

	
	其它
	0.43
	0.76
	0.36
	0.17
	0.13
	1.85
	2.04

	
	合计
	53.11 
	27.46 
	6.23 
	2.51 
	1.30 
	90.61 
	100.00 

	松阳县
	坡耕地
	2.15
	4.78
	8.88
	3.46
	0.83
	20.10
	12.52

	
	园地
	2.02
	0.57
	0.01
	0.01
	0.00
	2.61
	1.62

	
	林地
	83.19
	42.29
	4.00
	1.61
	0.72
	131.81
	82.07

	
	草地
	1.59
	0.70
	0.05
	0.03
	0.03
	2.40
	1.49

	
	工矿地
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	
	荒草地
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	
	裸土地
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	
	裸岩
	0.01
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.01
	0.01

	
	其它
	2.12
	1.23
	0.22
	0.06
	0.04
	3.67
	2.29

	
	合计
	91.08 
	49.57 
	13.16 
	5.17 
	1.62 
	160.60 
	100.00 

	庆元县
	坡耕地
	3.27
	7.50
	12.78
	4.87
	1.39
	29.81
	27.87

	
	园地
	1.14
	0.68
	0.23
	0.12
	0.01
	2.18
	2.04

	
	林地
	47.95
	21.26
	1.90
	1.11
	0.45
	72.67
	67.97

	
	草地
	0.78
	0.39
	0.07
	0.01
	0.00
	1.25
	1.17

	
	工矿地
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	
	荒草地
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	
	裸土地
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	
	裸岩
	0.03
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.03
	0.03

	
	其它
	0.55
	0.35
	0.05
	0.02
	0.01
	0.98
	0.92

	
	合计
	53.72 
	30.18 
	15.03 
	6.13 
	1.86 
	106.92 
	100.00 

	缙云县
	坡耕地
	6.19
	7.13
	8.72
	3.21
	0.83
	26.08
	7.51

	
	园地
	14.71
	3.34
	0.40
	0.09
	0.02
	18.56
	5.35

	
	林地
	200.69
	84.75
	7.16
	3.22
	0.83
	296.65
	85.40

	
	草地
	2.28
	1.02
	0.12
	0.04
	0.03
	3.49
	1.00

	
	工矿地
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	
	荒草地
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00


续表3-2

	地名
	土地利用
	水土流失面积（km2）

	
	
	轻度
	中度
	强度
	极强度
	剧烈
	小计
	比例

	缙云县
	裸岩
	0.01
	0.31
	0.03
	0.01
	0.00
	0.36
	0.10

	
	其它
	1.46
	0.61
	0.09
	0.05
	0.03
	2.24
	0.64

	
	合计
	225.34 
	97.16 
	16.52 
	6.62 
	1.74 
	347.38 
	100.00 

	遂昌县
	坡耕地
	4.06
	7.24
	10.06
	3.19
	1.69
	26.24
	7.91

	
	园地
	0.97
	0.54
	0.01
	0.02
	0.00
	1.54
	0.46

	
	林地
	171.80
	108.10
	6.28
	2.91
	2.32
	291.41
	87.83

	
	草地
	6.55
	1.25
	0.08
	0.05
	0.01
	7.94
	2.39

	
	工矿地
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	
	荒草地
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	
	裸土地
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	
	裸岩
	0.54
	0.17
	0.00
	0.00
	0.00
	0.71
	0.22

	
	其它
	1.16
	1.12
	0.49
	0.55
	0.62
	3.94
	1.19

	
	合计
	185.08 
	118.42 
	16.92 
	6.72 
	4.64 
	331.78 
	100.00 

	景宁县
	坡耕地
	1.16
	5.58
	14.48
	6.07
	1.57
	28.86
	14.78

	
	园地
	0.40
	0.45
	0.03
	0.07
	0.00
	0.95
	0.49

	
	林地
	84.27
	69.31
	4.30
	2.56
	1.18
	161.62
	82.75

	
	草地
	1.65
	0.80
	0.05
	0.02
	0.04
	2.56
	1.31

	
	工矿地
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	
	荒草地
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	
	裸土地
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	
	裸岩
	0.11
	0.02
	0.00
	0.00
	0.00
	0.13
	0.07

	
	其它
	0.48
	0.46
	0.12
	0.09
	0.04
	1.19
	0.60

	
	合计
	88.07 
	76.62 
	18.98 
	8.81 
	2.83 
	195.31 
	100.00 



[image: image1.wmf]莲都区

12%

龙泉市

10%

青田县

23%

云和县

4%

松阳县

7%

庆元县

5%

缙云县

15%

遂昌县

15%

景宁县

9%


           图3-1 丽水市水土流失面积图


[image: image2.wmf]坡耕地

11%

园地

4%

草地

1%

荒草地

1%

其它

1%

林地81%�


           图3-2 丽水市不同土地类型水土流失面积图

由表3－1、图3-1可知，丽水市水土流失程度较高区域集中在青田、缙云和遂昌3个县。其中青田县水土流失程度最高，水土流失面积达524.37 km2，占该县土地总面积的27%；缙云县水土流失面积达347.38 km2，占该县土地总面积的30%；遂昌县水土流失面积为331.78km2，占该县土地总面积的13%。  

由表3－2、图3-2可知，丽水市水土流失主要集中在人为活动较强烈的林地、坡耕地和园地三种土地利用类型中，其中林地水土流失面积占全市水土流失总面积的81％，坡耕地水土流失面积占全市水土流失面积的11％，园地水土流失面积占全市水土流失面积的4％。

山高坡陡、降雨充沛且集中、土层薄且抗蚀性差等自然因素是丽水市水土流失发生的基本条件，人为剧烈干扰和开发是水土流失发生发展的首要驱动因素，陡坡垦植、过度采伐等不合理的人为经济活动，以及交通、采矿、水电开发等强烈地表扰动直接加剧了水土流失的发生与发展。

二、流域泥沙站点监测结果

建国以后，水利部门在瓯江流域中上游的干流和主要支流设置了多个水文观测站点，主要对降雨量、径流量、水位、泥沙等主要水文特征指标进行观测，为全面了解瓯江中上游水文特征和土壤侵蚀积累了一定的基础数据。

瓯江干流中上游水文站点有龙泉、道太、均溪（已迁至小白岩站）、五里亭、圩仁（现迁至青田县城站）等，其中龙泉、道太、均溪站位于龙泉溪河段，五里亭位于大溪河段，圩仁位于瓯江干流；一级支流现有水文站包括松阴溪流域的靖居口、上包站，宣平溪流域的上显滩站，好溪流域的黄渡站，四都港流域的秋芦站等。

为全面了解流域水土流失情况，对具有长期泥沙观测站点记录的数据进行整理，分析其含沙、输沙情况。主要站点泥沙观测数据统计见表3－3。

表3－3       瓯江流域中上游主要水文站点泥沙数据统计

	序号
	水系
	站名
	集水面积

（km2）
	系列长度

（年）
	多年平均流量（m3/s）
	多年平均含沙量(kg/m3)
	多年平均输沙率(kg/s)
	输沙模数

t/(km2.a)

	1
	龙泉溪
	均溪
	3407
	57-84
	107
	0.14
	15.56
	144.07

	2
	宣平溪
	上显滩
	806
	58-93
	22.9
	0.21
	5.30
	207.19

	3
	好溪
	黄渡
	1270
	57-2002
	35.2
	0.20
	7.21
	179.15

	4
	大溪
	五里亭
	8870
	56-60
	-
	-
	-
	-

	5
	瓯江
	圩仁
	13500
	56-98
	426
	0.14
	59.36
	138.66

	6
	小溪
	白岩
	3255
	57-2002
	114
	0.12
	15.49
	150.03

	7
	龙泉溪
	龙泉
	1440
	87-2002
	56.1
	0.17
	10.28
	225.08

	8
	龙泉溪
	道太
	2004
	57-85
	66.1
	0.14
	10.51
	165.35

	9
	松阴溪
	靖居口
	1857
	56-2002
	55. 8
	0.11
	6.88
	116.90

	10
	小溪
	沙湾
	1156
	57-93
	44.1
	0.13
	6.05
	164.91

	11
	小溪
	大赤
	1983
	75-80
	-
	-
	-
	-


从表3-3可知：

（1）瓯江中上游干流自上而下，各站多年平均输沙总量大小关系为：龙泉溪（龙泉站、道太站）< 龙泉溪(均溪站) < 瓯江(圩仁站)；各站输沙模数大小关系为：龙泉溪（龙泉站、道太站的平均值）> 龙泉溪(均溪站) > 瓯江(圩仁站)，表明瓯江流域中上游自上而下随着水体流量增大，含沙量逐渐减小。

(2) 各一级支流的多年平均输沙量大小关系为：小溪(白岩站) > 好溪(黄渡站)> 松阴溪(靖居口站) > 宣平溪（上显滩站），表明小溪流域是主要的产沙支流；各站输沙模数大小关系为：宣平溪（上显滩站）> 好溪(黄渡站)>小溪(白岩、沙湾站)> 松阴溪(靖居口站)，说明宣平溪流域、好溪流域水土流失程度强于小溪流域和松阴溪流域。
(3) 圩仁站流域面积13500km2，基本控制了瓯江流域中上游的水文泥沙过程，圩仁站多年平均流量426 m3/s，多年平均含沙量0.14 kg/m3，多年平均输沙率59.36 kg/s，多年平均输沙模数138.66t/(km2.a)。

第二节 水土保持区划

一、水土流失类型区划

根据丽水市地形、地貌、气候、植被等影响水土流失自然因子的特点和分异规律，结合区域开发与建设，本着“因地制宜、综合防治、分区管理”的原则，《丽水市水土保持规划》将全市水土流失划分为四个类型区，即Ⅰ区：东北部中低山区；Ⅱ区：北部低山丘陵区；Ⅲ区：中部中山区；Ⅳ区：西部中低山丘陵区。

1.Ⅰ区：东北部中低山区

该区范围包括缙云县的全部、莲都区的一部分及青田县的大部分，主要属瓯江流域中游地区。全区共59个乡镇，总土地面积3878.05km2，占全市土地总面积的22.42%。

该区地貌类型以中低山为主，地势高差较大，总人口90.67万人，水土流失主要发生在疏林地。全区水土流失总面积占土地总面积的29.03%，占全市水土流失总面积的37.46%。

本区建设项目如交通、矿山、小水电、采石场、砖瓦窑较多，城镇建设步伐快。加强对建设项目引起的水土流失的防治及其监督管理是本区水土保持工作的重点。

2.Ⅱ区：北部低山丘陵区

该区包括莲都区、云和县和松阳县的大部分地区，以及遂昌县和青田县的小部分区域，属瓯江流域中游。全区共计37个乡镇和5个街道办事处，土地总面积3157.10km2，占全市土地总面积的18.25%。

该区地貌类型以低山、丘陵、河谷盆地为主，气候条件优越，水利设施较好，松古盆地和碧湖盆地是粮食主产区，经济较为发达。本区总人口65.53万人，水土流失总面积占土地总面积的19.46%，占全市水土流失总面积的20.45%。

3.Ⅲ区：中部中山区
该区从北到南跨8个县（市、区），其范围包括景宁全县，云和、遂昌、龙泉、庆元、松阳、青田、莲都区的部分面积，主要属瓯江流域中上游。全区共78个乡镇，土地总面积8278.46km2，占全市土地总面积的47.86%。

该区山高坡陡，地广人稀，生物、水等自然资源丰富，交通相对不便，经济发展缓慢，是丽水市经济不发达地区。本区总人口64.22万人，水土流失面积占土地总面积的12.62%，占全市水土流失总面积的34.78%。

该区地处各江河上游，山溪型小支流众多，保护森林的水源涵养功能和增加阔叶林面积是本区水土保持工作的重点。

4.Ⅳ区：西部中低山丘陵区

该区范围包括龙泉市、庆元县的小部分，分属闽江流域和瓯江流域上游。全区共16个乡镇，土地总面积1984.39km2，占全市总面积的11.47%。

该区位于洞宫山、仙霞岭对峙的两大山体之间，自然条件优越，农业资源丰富，农村经济较发达。该区总人口28.16万人，水土流失总面积占土地总面积的11.07%，占全市水土流失总面积的7.31%。

该区的水土保持重点是加强对开发建设活动的监督管理，发挥水土资源优势，将农业综合开发和提高植被覆盖度紧密结合，保护天然林，封育治理疏林地，大力开展以小流域为单元的综合治理。

二、水土流失重点防治区划

遵循“预防为主、全面规划、综合防治、因地制宜、加强管理”的水土保持工作方针，根据水土流失现状及其影响因子的地域性差异和丽水市水土流失类型区划分，《丽水市水土保持规划》将丽水市水土流失重点防治区分为重点预防保护区、重点监督区和重点治理区（以下简称“三区”），旨在为实现区域水土保持工作分区、分类指导和管理提供依据。

1. 重点预防保护区

丽水市大中型水库（紧水滩、石塘、玉溪等）上游林区具有重要的涵养水源、保持水土的生态功能，作为重点预防保护区域；另外，凤阳山——百山祖、九龙山等自然保护区以及石门洞风景名胜区作为独特自然文化遗产，应予以重点保护。区划的重点预防保护区总面积6927.66km2，地理范围见表3－4。

重点预防保护区水土保持监测的主要任务是监测预防保护区面积变化，水土流失量变化，植被面积增减状况，植被结构变化及生态环境变化。

表3-4                  重点预防保护区范围表

	县（市、区）
	乡  镇  名  称

	青田县
	季宅乡、高市乡、海溪乡、章村乡、祯旺乡、岭根乡、万阜乡、双垟乡、汤垟乡、阜山乡

	缙云县
	木栗乡、南溪乡、雁岭乡、白竹乡

	莲都区
	泄川乡、西溪乡、峰源乡、郑地乡

	景宁县
	东坑镇、梅歧乡、郑坑乡、大际乡、景南乡、雁溪乡、家地乡、大地乡、毛垟乡

	云和县
	崇头镇、云丰乡、沙铺乡、大湾乡、黄源乡

	松阳县
	大东坝镇、玉岩镇、安民乡、枫坪乡、竹源乡

	遂昌县
	王村口镇、黄沙腰镇、柘岱口乡、龙洋乡、垵口乡、

焦滩乡、蔡源乡、西畈乡

	龙泉市
	小梅镇、查田镇、锦溪镇、屏南镇、安仁镇、住龙镇、达石乡、兰巨乡、竹垟乡、龙南乡、宝溪乡、岩樟乡、城北乡

	庆元县
	黄田镇、竹口镇、四山乡、百山祖乡、举水乡、龙溪乡、岭头乡、江根乡、官塘乡


2. 重点监督区

重点监督区是指资源开发和基本建设项目较多，破坏地面造成严重水土流失以及存在滑坡、崩塌等威胁的区域，根据建设项目的分布情况，划分重点监督区总面积为6688.62km2，范围为表3-5。

重点监督区水土保持监测的主要任务是，监测开发建设项目造成的水土流失情况，包括流失面积、强度、弃土弃渣量、破坏植被状况及其危害的监测，开发建设单位及个人采取水土保持措施及其效益的监测。    
表3-5                     重点监督区范围表

	县（市、区）
	乡  镇  名  称

	青田县
	高湖镇、船寮镇、海口镇、腊口镇、北山镇、祯埠乡、石帆乡、巨浦乡、仁宫乡、舒桥乡

	缙云县
	五云镇、壶镇镇、新建镇、新碧镇、东渡镇、东方镇、大洋镇、七里乡、城北乡、方溪乡、石笕乡

	莲都区
	大港头镇、碧湖镇、水阁街道办事处、紫金街道办事处、万象街道办事处、白云街道办事处、岩泉街道办事处、黄村乡、严鸟乡、高溪乡、富岭乡

	景宁县
	鹤溪镇、沙湾镇、英川镇、渤海镇、外舍乡、大均乡、澄照乡、金钟乡、梧桐乡、标溪乡、秋炉乡、鸬鹚乡、葛山乡、大顺乡、陈村乡

	云和县
	云和镇、紧水滩镇、石塘镇、雾溪乡、安溪乡、赤石乡、云坛乡、大源乡、朱村乡

	松阳县
	象溪镇、西屏镇、古市镇、裕溪乡、叶村乡、望松乡、赤寿乡、新兴乡、樟溪乡、斋坛乡

	遂昌县
	新路湾镇、北界镇、应村乡、高坪乡

	龙泉市
	龙渊镇、道太乡

	庆元县
	松源镇、屏都镇、隆宫乡、安南乡、淤上乡、五大堡乡、合湖乡


3. 重点治理区
丽水市水土流失主要集中在东北部中低山区和北部低山丘陵区，从土地类型上看，主要分布在坡耕地、疏林地和荒草地上。这些地区是水土流失重点治理区域，总面积为3681.72km2，地理范围见表3-6。

重点治理区水土保持监测的主要任务是，监测面蚀(坡耕地、梯田、荒坡、林地等不同土地类型及植被类型的水土流失情况)，沟蚀(切沟侵蚀量的大小及发展态势)，小流域及主要河道(降雨、径流、泥沙及河道冲淤变化情况)，水土保持综合治理措施及其效益监测(各项水土保持工程、生物措施逐年变化情况，水土保持治理进度、措施数量、质量、分布以及水土保持效益)。
表3-6                 重点治理区范围表

	县（市、区）
	乡  镇  名  称

	青田县
	鹤城镇、温溪镇、东源镇、山口镇、仁庄镇、万山乡、黄垟乡、方山乡、贵岙乡、小舟山乡、吴坑乡、章旦乡、石溪乡

	缙云县
	舒洪镇、大源镇、胡源乡、双溪口乡、溶江乡、双川乡、新川乡、三溪乡、前路乡

	莲都区
	双溪镇、老竹镇、联城镇、双黄乡、仙渡乡、太平乡、巨溪乡、丽新乡

	松阳县
	板桥乡、三都乡、四都乡、新处乡、谢村乡

	遂昌县
	石练镇、妙高镇、云峰镇、大柘镇、金竹镇、三仁畲族乡、濂竹乡、湖山乡

	龙泉市
	上垟镇、八都镇

	庆元县
	荷地镇、左溪镇、贤良镇、张村乡


第三节 水土保持状况

丽水市水土保持工作全面开展主要从20世纪90年代以后开始，自《中华人民共和国水土保持法》颁布以来，大部分县（市、区）相继成立了水土保持监督管理机构，建立了较为完善的预防管理制度，初步形成了水土保持监督执法体系。

据统计，全市初步治理水土流失面积2535.00km2，其中封山育林1925.61 km2，营造水土保持林和生态经济林554.91 km2。此外，近年来全市对低洼易涝地区进行了河道整治和疏浚，修建了一批水利水保工程，仅云和县和青田县就治理河道136.88km，修建堤防271.95km，堰坝2439处，加固库塘2178座，治理低产农田7.22万亩；松阳县对开发建设项目采取工程措施和植物措施治理水土流失，治理面积1.5 km2，完成投资额300多万元，水土保持方案编报率达100％，水土保持设施补偿费征收率达80％。

1999年以来，全市各县（市、区）陆续完成水土保持规划编制工作，为各地区持续、高效开展水土保持工作提供了指导性文件。

2004年，丽水市瓯江源头水土保持生态建设示范区被列入水利部颁布的全国第一批水土保持生态建设示范区，也是浙江省唯一一个被列入的示范区。该示范区区域总面积1438.24km2，涵盖剑池、西街、八都、上垟等丽水市城区上游区域2个街道11个乡镇。治理水土流失面积166.41km2，治理程度达到52%，治理坡耕地3766hm2，修建水平梯田76.8hm2，种植水保林575hm2，封禁治理4966.67hm2。

该项目包括5个子项目，即均溪流域桐山水土保持生态农业科技示范区项目、梅溪流域山河农业生态园区水土保持综合治理工程、八都溪流域高大门毛竹林地坡面水系整治项目、梅溪流域独田低山缓坡面水系整治工程、青溪流域双际现代高效毛竹林地坡面水系整治工程。
根据实施计划，一期工程治理总面积27.6km2，其中封育治理26.53km2，桐山、山河两个子基础设施工程措施治理1.07km2，开挖条状水平带整地107hm2，蓄水池9个，粘土截水沟25000米，预制砼排水沟2500m，机耕路4.3km。
目前，一期工期工程已进入具体施工阶段。
总之，通过封山育林、植树造林、退耕还林（草）、小流域综合治理和河道整治以及区内开发建设项目水土流失防治等一系列措施的实施，以及配套的法律法规预防管理体系职能的发挥，丽水市的水土保持工作取得了一定成效。

根据《浙江省第四次应用遥感技术普查水土流失成果报告》，丽水市水土流失面积从1997年的2998.48km2下降到2004年的2242.51km2，从1997年至2004年是丽水经济迅猛发展的7年，在此期间大量的开发建设项目纷纷启动，加剧了水土流失的人为影响，但是通过市、县各级水行政主管部门的有力监管和监督，督促建设单位认真落实、实施水土保持方案，把开发建设项目造成的水土流失控制在一定范围内，使整个丽水市的水土流失面积在受众多开发建设项目影响的情况下，仍然有明显的下降趋势。
但是，人为活动造成新的水土流失现象时有发生，一处治理，多处破坏的情况依然存在，主要原因有：

（1）水土保持意识淡薄，对其重要性认识不足；

（2）区域自然资源不合理开发利用，以及开发建设项目水土流失预防监督体系不够健全、严格；

（3）缺乏系统、全面的水土保持监测体系，对区域水土流失和水土保持动态变化情况掌握不足；

（4）各级政府没有建立水土保持专项资金投资渠道，水土保持投入不足。

（5）水土保持专业人员少，技术、装备相对落后，水土保持综合治理技术含量较低。 

综上所述，要做好本市的水土保持工作任重道远，特别是水土保持监测工作尚处于起步阶段，更应加以重视。

第四章 水土保持监测站网规划

水土保持监测是运用多种手段和方法，对水土流失的成因、数量、强度、影响范围、危害及其防治成效进行动态监测和评估，是水土保持预防监督、综合治理、生态修复和科学研究的基础。
为加强水土保持监测网络的建设和管理，规范水土保持监测网络工作，根据《中华人民共和国水土保持法》、《中华人民共和国水土保持法实施条例》，水利部于2000年颁布了《水土保持生态环境监测网络管理办法》。《水土保持生态环境监测网络管理办法》规定，全国水土保持监测站网由四级监测机构构成：一级为水利部水土保持监测中心，二级为大江大河（长江、黄河、海河、淮河、珠江、松花江及辽河、太湖等）流域水土保持监测中心站，三级为省级水土保持监测总站，四级为省级重点防治区监测分站。
丽水市水土保持监测站网，在全国水土保持监测网络体系中位于第四级，是联结省级水土保持监测机构和一线监测站点的纽带，发挥着承上启下的作用。

结合全国水土保持监测网络与信息系统建设，建设以丽水市水土保持监测分站及区级监测站为监测信息管理的基本构架，以监测站点的地面观测为基础，以区域性抽样调查为补充，以遥感以及计算机网络等现代信息技术为手段，改造和拓宽水土保持信息采集方式，形成快速便捷的信息采集、传输、处理、上传和发布系统，实现水土流失防治动态监测的现代化，促进监测资料、设备、理论和技术方法等资源的交流和共享。

第一节  水土保持监测网络整体构架

一、监测站网的构架

（一）、 站网布设原则

丽水市水土保持监测站网的布设紧密衔接省级水土保持监测站网规划和丽水市水土保持规划；监测站点的设置应充分反映全市水土流失发生、发展的特点，全面覆盖全市各水土流失类型区及水土流失重点防治区。

具体布设中遵循以下原则：

1、结合省级监测机构总体规划，因地制宜，点、线、面行结合组建区域监测网络体系

丽水市水土保持监测站网布设与全省水土保持监测网络体系保持一致，根据省级监测网络的统一规划，结合本市水土流失及水土保持实际情况，分点（水土流失重点监测、试验场区、大型开发建设项目水土流失监测点）、线（典型小流域、瓯江支流、干流监测站）、面（区域宏观水土保持调查监测）三个层次构建水土保持监测站网。

2、监测站网布设体现区域水土流失类型区划，覆盖区域水土流失重点防治区

丽水市水土保持监测站网，结合《丽水市水土保持规划》中划分的水土流失类型区和水土流失重点防治区进行布设，站网体系能够代表区域不同水土流失类型区，监测不同流失分区的水土流失的特点及过程；能够覆盖丽水市水土流失重点预防保护区、重点监督区和重点治理区，监测结果可为区域水土流失预防保护、治理建设提供基础资料和科学依据。

3、连续定位观测、周期性普查和临时性监测相结合

水土保持监测站网布设采取连续定位观测站点、临时性监测站点和周期性普查相结合，在市重点防治区域设立长期连续定位观测小区，定量监测本区的水土流失发生、发展的特点与过程；在重点监督区的开发建设项目场地，根据工程施工期限布设临时观测站，跟踪监测开发建设过程中水土流失情况；对监测区域的地形、地貌、植被、土壤、人为活动等影响水土流失因子进行周期性调查。

4、充分利用流域现有水文、泥沙观测站点和水土保持试验场

水土保持监测站网布设充分利用现有水文观测站点，避免重复建设，节省投资。

（二）、站网组成与结构

根据《水土保持生态环境监测网络管理办法》，结合丽水市水土流失基本情况和丽水市水土保持监测站网规划的目标与原则，其水土保持监测站网体系由区域系统中心站、瓯江干流及主要支流监测站、典型小流域监测站、水土保持重点监测与试验站，以及开发建设项目临时水土保持监测站点五个部分组成，除此之外，结合流域水库建设水库库尾淤积监测站，对系统进行补充。系统构成详见图4.1。


[image: image3.wmf]瓯江干流

松荫溪

好溪

小溪

宣平溪

瓯江主要干支流监测站

典型小流域监测站

水土保持监测试验小区

水利项目

公路项目

水电项目

市政项目

ÆäËüÏîÄ¿

¿ª·¢½¨ÉèÏîÄ¿Ë®ÍÁ±£³Ö¼à²â

Ë®¿â¿âÎ²ÓÙ»ý¼à²âÕ¾

ÀöË®ÊÐÖÐÐÄÕ¾

ê±½­Á÷ÓòÖÐÉÏÓÎ(ÀöË®ÊÐ)Ë®ÍÁ±£³ÖÉúÌ¬»·¾³¼à²âÕ¾ÍøÏµÍ³


图4-1水土保持监测站网结构框架图

1.区域中心站

区域中心站——丽水市水土保持监测站是丽水市水土保持监测站网体系的核心层。

区域中心站主要职能是根据浙江省水土保持监测总站布置的任务，负责对本区域水土流失及水土保持动态变化进行监测和预报；负责对瓯江中上游丽水市水土保持监测站点进行统一规划、建设、管理和维护；负责对各个监测站点监测数据进行分析、处理、汇总、管理和上报；负责对区域内开发建设项目水土保持监督、监测、检查；采用遥感手段，负责对本区域开展整体宏观监测。

2.瓯江主要干支流监测站

瓯江干流及其主要支流监测站是集流域水文特征观测、流域土壤侵蚀监测于一体的综合性监测站点，属于宏观层次监测。设站遵循以下原则： 
1）结合上级监测机构的总体规划和当地水文事业发展规划，充分反应流域内泥沙产生、输移特点。

2）流域监测站在现有水文泥沙监测站点的基础上进行比选，以保证流域历史泥沙监测数据得以充分利用，流域泥沙监测数据系列长度得以延续。

3）站址上下游河道顺直，无大型水利设施的影响。

4）站址交通便利，生活方便，便于管理和长期从事监测。
3.典型小流域监测站及水土保持监测试验场

典型小流域监测站是在流域干流及主要支流水土保持监测的基础上，根据流域地形地貌特征和水土保持重点防治区划分情况，选择、设立的监测站点，属于中观尺度的线层监测。

（1）典型小流域监测站布设遵循以下原则：

1）根据《全国土壤侵蚀类型的区划》和《关于公布省级水土流失重点防治区的通知》，在水土流失一般防治区或重点预防保护区内选择，能够充分反映丽水市（瓯江中上游）水土流失特点。

2）影响水土流失的人为因素和自然因素具有丽水市（瓯江中上游）代表性。

3）小流域控制面积宜小于50km2，上游无大、中型水利水电工程。

4）小流域地形条件和河道情况满足布设水土保持监测试验场和水蚀监测径流控制站。

5）交通方便，生活便利，具备从事长期监测的生活条件。

（2）水土保持监测试验场设置条件
1）选择在典型小流域的典型地段，能够代表小流域环境特征的地段。

2）小区坡面平整，坡度和土壤条件均一。

3）具体布设地段应有一定的面积，优先考虑在典型小流域内集中布设

（3）水蚀监测径流控制站设置条件
1）河道内水流顺畅，无弯道和宽窄变化，且河道比降均一，无凸兀巨石或凹坑陷穴，边岸杂草不影响水流，床质均一。

2）拟布置量水建筑物位置上游有长30m以上平直段，下游有10m左右的平直段，且不受下游回水影响。

3）量水建筑物须布置在支沟交汇下游。

4）设站条件不佳又需设站的须人工整修河道。

4.开发建设项目监测点

开发建设项目水土保持监测点，是结合流域开发建设项目而开展水土保持监测，主要任务是调查、监测流域内开发建设项目的扰动地表面积、损坏水土保持设施、水土流失特点以及水土保持方案实施情况等，是对丽水市水土保持监测站网系统必要的补充。开发建设项目水土保持监测遵循以下原则：

1）全面覆盖与重点突出相结合的原则。在全面有效监督与监测的基础上，对可能造成水土流失量相对较大的开发建设项目实施重点监测和管理。

2）统筹规划与优先实施的原则。开发建设项目水土保持监测体系需统筹规划，全面兼顾，但对特大型、大型开发建设项目，以及扰动地表严重、发生水土流失严重的项目优先监督实施。

3）针对开发建设项目分布零散、周期长短不一，水土流失具有随机性和突发性特点，水土流失形式多元化、危害多样化的特点，采用监督、监理、监测、检查等多种管理手段相结合的原则。

4）按照开发建设项目类型，针对建设类项目和生产类项目的特点，根据长期监测与临时监测相统一的原则，在施工期和生产期进行相应监测。

5）个别监测与整个水土保持监测网络协调统一的原则

开发建设项目由所属建设单位委托具有水土保持监测资质的监测单位负责实施，水土保持监测成果，由建设单位按月（季）、年向水行政主管部门报送，监测结果纳入丽水市水土保持监测网络。
5.水库库尾淤积监测站

水库库尾淤积监测站布置遵循以下原则：

1）服务整体监测站网的原则

利用水库库尾泥沙淤积监测，对丽水市水土保持监测站网进行有效的补充。

2）常测站与不定期站结合的原则

结合各电站的水库库容、调节性能，设置常测站和不定期观测站。
二、监测网络信息系统建设

监测信息系统是监测得以施行的科技手段。建设水土保持监测信息系统，改造和拓展水土保持信息的采集方式，是监测网络形成快速便捷的信息采集、传输、处理和发布系统的基础，是实现水土流失及其防治动态监测的现代化，促进监测数据、设备、理论和技术方法等资源交流和共享的先决条件。

1、计算机网络

计算机网络是数据采集与处理的主体，是数据管理、数据传输和及数据访问的硬件基础。各监测站点将监测信息传送到各区监测站，各区监测站根据市监测分站的信息需求对数据进行处理将监测数据传送到市监测分站。

[image: image4.png]B
’g‘g )
T

o)

AT S0 B AP —
T

o

Ees





图4.2 丽水市水土保持监测计算机网络规划

2、应用系统

近年来水土保持应用系统主要是探索开发、应用基于GIS的规划及其管理软件。目前还没有建立能够完全满足管理和业务工作需要的专业应用系统。系统建设的目标就是结合水土保持业务，开发能够对水土保持信息进行处理、对水土流失进行分析预测、对水土流失防治进行管理、对水土保持效果进行评价、对监测信息进行查询和发布的水土保持应用系统。为此，根据水土保持的业务需要规划建设水土保持监测、水土保持项目管理、水土保持监督执法、水土流失分析预测、水土保持评价、公众信息发布等六个应用系统（详见图4.3）。





图4.3 水土保持监测信息系统

第二节 监测手段和内容

一、监测手段

网络监测手段主要采取宏观与微观相结合，点、线、面相结合，进行多尺度监测。主要监测方法有遥感监测、地面观测、巡测和调查统计等。

（一）、遥感监测

遥感技术在获取全流域或较大区域的水土保持信息中具有宏观、快速、经济的优点。利用卫星遥感技术监测全市及各干支流的水土保持动态演变情况，可以实现以较低的成本快速查清较大范围的水土流失状况，了解宏观区域的水土流失的分布状况、特点和发展趋势。

（二）、地面观测

对需经过专门的定点、定位、定时监测的项目，采用地面实地观测方法。其中包括小区观测法和小流域水蚀控制站。在进行泥沙测验时，可以采用新技术如超声波测沙仪、光电测沙仪、振动测沙仪、激光测沙仪，激光粒度分析仪等以及雷达实时监测技术，使泥沙的测验数字化、自动化。
（三）、巡测

巡测系统可提供现场快速、准确采集，实时存储、传输并进行简单分析处理和显示的水土保持信息。由于它具有良好的灵活性和机动性，可进行计算机机编辑与处理运算，实时野外测量水土保持措施与土地利用现状，建立遥感、统计信息与实地调绘信息的配准模型等优点，用于开发建设项目等的监测。

（四）、调查统计

主要包括询问法、资料收集法、重点调查法、普查法和抽样调查法。

二、监测内容

根据《水土保持监测技术规程》（SL277－2002）相关规定，水土保持监测网络主要监测内容如下：
1.区域中心站

区域中心站——丽水市水土保持监测站是丽水市水土保持监测站网体系的核心层。

区域中心站主要职能是根据浙江省水土保持监测总站布置的任务，负责对本区域水土流失及水土保持动态变化进行监测和预报；负责对丽水市瓯江中上游水土保持监测站点进行统一规划、建设、管理和维护；负责对各个监测站点监测数据进行分析、处理、汇总、管理和上报；负责对区域内开发建设项目水土保持监督检查。

针对以上监测内容采用的监测方法主要为遥感监测、调查统计。

2.瓯江主要干支流监测站

根据区域中心站的统一规划与部署，长期定位观测站点所控流域的水文特征、水文过程、泥沙含量、输沙规律等，据此分析流域内土壤侵蚀情况和侵蚀强度，并通过在线监测系统将监测、分析结果上报到区域中心站。
针对以上监测内容采用的监测方法主要为地面观测。

地面监测以泥沙测验为主，以物测技术为标志，新技术如超声波测沙仪、光电测沙仪、振动测沙仪、激光测沙仪，激光粒度分析仪等的出现，使泥沙的测验数字化、自动化成为可能，但目前仅适用于高含沙量水体的监测。

受现有泥沙在线监测技术水平的制约，考虑高含沙量监测时，采用泥沙在线监测系统；低含沙量时，采用烘干称重分析法进行补充，分析结果报送至上一级中心站。

根据瓯江流域水体含沙量特性，本监测系统推荐在高含沙量时，各监测站采用SDM型超声含沙量测量仪，并通过通讯手段组建由各站点和丽水中心站构成的在线监测系统。
3.典型小流域监测站及水土保持监测试验场

典型小流域监测站监测任务主要为：

1）不同侵蚀类型的面积、强度、流失量和潜在危险度；
2）水土流失危害监测；
a．土地生产力下降；b．水库湖泊和河床渠淤积量；c．损坏土地面积
3）水土保持措施数量质量及效果监测；
a．防治措施：包括水土保持林、经果林、种草、封山青林（草）、梯田、沟坝地的面积、治沟工程和坡面工程的数量及质量，
b．防治效果：包括蓄水保土、植被类型与覆盖度变化、增加经济收益、增产粮食等，
4）小流域特征值：流域长度、宽度、面积、地理位置、海拔高度、地貌类型、土地及耕地的地面坡度组成；
5）气象：包括年降水量及其年内分布雨强、年均气温、积温和无霜期；
6）土地利用：包括土地利用类型及结构、植被类型及覆盖度；
7）主要灾害：包括干旱、洪涝等灾害发生次数和造成的危害；
8）水土流失及其防治：包括土壤的类型、厚度、质地及理化性状、水土流失的面积、强度与分布，防治措施类型与数量；
9）社会经济：主要包括人口劳动力、经济结构和经济收入；
10）改良土壤：治理前后土壤质地、厚度和养分。
典型小流域监测站监测方法主要为地面监测和调查监测。

水土保持监测试验场是监测与研究不同影响因子作用下水土流失规律的重要基地，其监测成果是宏观监测信息处理、校正的重要依据，在区域监测站网体系中属于微观层次监测。主要任务是在标准的试验、监测小区内，长期、定量监测不同立地条件、不同土壤影响因子下土壤侵蚀的规律和过程。

水土保持监测试验场监测方法主要为地面观测。

4.开发建设项目监测点

开发建设项目监测点主要任务为由项目建设单位委托具有水土保持监测资质的监测单位对水土流失因子、水土流失状况和水土流失防治效果进行监测。同时将开发建设项目的水土保持监测成果，按月（季）、年向水行政主管部门报送，监测结果纳入丽水市水土保持监测网络。

开发建设项目监测点监测方法主要由监测单位根据项目特点采用地面观测和调查统计和巡测相结合的方法。

5.水库库尾淤积监测站

水库库尾淤积监测站主要任务是对流域内现有水库库尾淤积情况进行实时监控，通过测定不同时期水库库尾的泥沙淤积情况，反映流域的水土流失，以对监测站网系统进行补充。

水库库尾淤积监测站监测方法主要是地面观测和巡测。
    丽水市（瓯江流域中上游）水土保持监测网络各组成部分主要任务具体情况详见表4-1。

表4-1               丽水市（瓯江流域中上游）水土保持监测网络各组成部分主要任务及监测方法情况表

	丽水市（瓯江流域中上游）监测
	瓯江干支流监测
	典型小流域监测及水土保持试验场
	开发建设项目水土保持监测
	水库库尾淤积监测

	监测内容
	监测方法
	监测内容
	监测方法
	监测内容
	监测方法
	监测内容
	监测方法
	监测内容
	监测方法

	1、对本区域水土流失及水土保持动态变化进行监测和预报
	遥感监测
	1、水文特征
	地面监测
	1、不同侵蚀类型的面积、强度、流失量和潜在危险度
	地面监测、巡测
	1、水土流失因子
	监测单位委托监测单位实施
	1、水库库尾淤积
	地面监测、巡测

	2、对瓯江中上游丽水市水土保持监测站点进行统一规划、建设、管理和维护
	调查统计
	2、水文过程、
	地面监测
	2、水土流失危害监测
	巡测、资料收集
	2、水土流失状况
	监测单位委托监测单位实施
	
	

	3、对各个监测站点监测数据进行分析、处理、汇总、管理和上报
	调查统计
	3、泥沙含量、
	地面监测
	3、水土保持措施数量质量及效果监测
	巡测
	3、水土流失防治效果
	监测单位委托监测单位实施
	
	

	4、对区域内开发建设项目水土保持监督检查
	资料收集法
	4、输沙规律
	地面监测
	4、小流域特征值
	巡测、资料收集
	
	
	
	

	
	
	
	
	5、气象
	资料收集
	
	
	
	

	
	
	
	
	6、土地利用
	资料收集
	
	
	
	

	
	
	
	
	7、主要灾害
	资料收集
	
	
	
	

	
	
	
	
	8、水土流失及其防治
	地面监测、巡测、调查监测
	
	
	
	

	
	
	
	
	9、社会经济
	资料收集
	
	
	
	

	
	
	
	
	10、改良土壤
	地面监测、资料收集
	
	
	
	


第三节 瓯江干流及主要支流监测站规划

一、瓯江干流水文站分析

瓯江干流上的水文站包括龙泉、道太、均溪（迁建至小白岩站）、五里亭、圩仁（迁建于青田鹤城）等。各站基本情况详见表4-2。

表4-2                  瓯江干流测站基本情况

	水文测站
	集水面积

(km2)
	基本情况

	龙泉站
	1468
	龙泉县城龙渊镇，泥沙测验设施、设备齐全。下游建有橡皮坝，低水位受影响，高水位基本不受影响

	道太站
	2004
	已撤销

	均溪
	3407
	已撤销

	小白岩
	7118
	莲都区小白岩，已建有测流缆道

	五里亭（新址）
	约8870
	青田县祯埠乡，规划2005年迁建，上游领五里亭水电站

	圩仁站
	13500
	待青田站建成后撤销

	青田鹤城站
	约13500
	青田县鹤城镇，建设中，拟建测流和泥沙设施、设备


上表中道太站、均溪站已撤销、圩仁水文站迁建于青田县城，五里亭水文站规划迁至五里亭电站下游。
与此同时，根据浙江省水利厅、浙江省发展计划委员会浙水计[2002]69号文《关于浙江省水文事业发展规划的批复》，瓯江干流规划撤销均溪、圩仁、温州站，规划增加小白岩、青田鹤城水文站。

因此，瓯江干流龙泉站、小白岩站和青田鹤城站较适宜设置监测点。

二、瓯江支流水文站分析

一级支流现有水文站包括松阴溪流域的靖居口、上包站；宣平溪流域的上显滩站；好溪流域的黄渡站；四都港流域的秋芦站。瓯江一级支流及其测站基本情况详见表4-3。

表4-3                 瓯江一级支流及其水文测站概况表

	一级支流
	流域面积(km2)
	测站
	测站面积(km2)
	基本情况

	松阴溪
	1995
	靖居口
	1857
	位于松阳县靖居口乡靖居口，泥沙测验设施设备具备

	
	
	上包
	491
	松阳县大东坝乡上包，位于瓯江二级支流小港上，为松阴溪的支流

	宣平溪
	860
	上显滩
	806
	位于莲都区上显滩，现为报汛站，泥沙测验设施设备年久失修，下游紧邻瑶溪电站，低水位时受影响

	好溪
	1380
	黄渡
	1270
	位于莲都区枫树湾乡黄渡，现泥沙测验设施设备具备，且本站拟于2005年进行更新改造。

	小溪
	3573
	沙湾
	1156
	位于景宁沙湾镇七里村，现泥沙、流量等指标停测，缆道仍存。

	
	
	大赤
	1983
	位于景宁县大赤乡大赤坑，受滩坑水库影响，计划撤销

	
	
	白岩
	3255
	位于青田县北山镇白岩，受滩坑水库淹没影响，撤销

	四都港
	296
	秋芦
	269
	位于青田县山口镇秋芦，观测水位。


由于松阴溪流域的上包站位于瓯江二级支流；小溪流域大赤、白岩站均受到滩坑水库的影响而计划撤销。

另根据《浙江省水文事业发展规划》，瓯江流域（青田以上）悬移质泥沙站现状测站及规划测站有：龙泉、靖居口、上显滩、黄渡、沙湾、小白岩和青田站。

由于青田县水土流失面积占全市水土流失面积的24%，而本区域监测点较少，为全面反映青田县区域水土流失，补充考虑秋芦站为监测点。

因此综合上述情况，瓯江支流松阴溪的靖居口站、宣平溪上显滩、好溪流域的黄渡站、小溪流域的沙湾站和四都港的秋芦站较适宜设置监测点。

三、监测站点选择结果

根据前述站点规划原则、结合各站条件分析：瓯江干流龙泉站、小白岩站和青田鹤城站，以及瓯江支流松阴溪的靖居口站、宣平溪上显滩、好溪流域的黄渡站、小溪流域的沙湾站和四都港的秋芦站，这些站点分布在规划范围流域干支流，能全面反映规划范围的水土流失情况，因此由上述站点共同构成丽水市（瓯江流域中上游）水土保持监测站网系统的监测站点是适宜的。

瓯江现有水文泥沙监测站现状及规划情况概述详见附件1。

第四节 典型小流域监测站点规划

一、典型小流域的选定

从防治区一致性、生活交通方便、满足布设观测小区和控制站的条件和人为干扰因素等方面，对丽水市现有面积小于50km2的小流域进行比选，各个小流域现状与典型小流域布置原则符合情况见表4-4。

表4-4                   小流域条件分析对照表

	小流域名称
	所属县市
	防治分区的一致性
	生活交通便利性
	观测小区布置条件
	控制站布置条件
	人为干扰弱

	官桥小流域
	莲都区
	满足
	满足
	不满足
	满足
	不满足

	杉树坑小流域
	莲都区
	满足
	满足
	满足
	满足
	满足

	前路溪小流域
	缙云县
	不满足
	不满足
	不满足
	满足
	不满足

	白竹溪小流域
	缙云县
	满足
	不满足
	满足
	不满足
	不满足

	大路源小流域
	青田县
	满足
	满足
	满足
	不满足
	不满足

	白浦坑小流域
	青田县
	满足
	满足
	满足
	不满足
	不满足

	加胡源小流域
	松阳县
	满足
	满足
	不满足
	不满足
	不满足

	靖居口小流域
	靖居口
	满足
	不满足
	满足
	不满足
	不满足

	岩樟溪小流域
	龙泉市
	满足
	不满足
	不满足
	满足
	满足

	白云岩小流域
	龙泉市
	满足
	满足
	不满足
	满足
	不满足

	八都溪小流域
	龙泉市
	满足
	满足
	满足
	不满足
	不满足

	中溪小流域
	遂昌县
	满足
	满足
	满足
	不满足
	不满足

	沈溪小流域
	云和县
	满足
	不满足
	不满足
	满足
	不满足

	安溪小流域
	云和县
	满足
	满足
	不满足
	不满足
	不满足

	鹤溪小流域
	景宁县
	满足
	满足
	满足
	不满足
	不满足


通过以上对照分析，只有杉树坑小流域对全部的指标都满足，而且能较好代表规划范围的地形、地貌和水土流失特点，典型小流域监测站初步选址于莲都区杉树坑小流域。

二、选定典型小流域现状分析

1、杉树坑小流域位于丽水市莲都区。莲都区是丽水市市政府所在地，是丽水市的行政、文化、政治、经济中心，交通发达，生活便利，利用市区辐射作用可以充分满足小流域日后监测过程中的交通、生活和管理需要。

2、杉树坑小流域内部地形条件良好，为水蚀观测小区的布置奠定了基础。

3、杉树坑不属莲都区“十五”计划治理小流域，缺乏小流域的一些基础资料，可以通过典型小流域监测前期的详细调查进行弥补。

4、杉树坑小流域面积适中，除上游3座小型水库外（集水面积1.8km2占流域面积的6%），无其它工程干扰因素；人为干扰因素趋于自然状态下的正常水平，对水土流失监测影响甚微。

5、杉树坑小流域地貌特点小丘、缓坡、河谷平原错落分布，植被类型包括农作物、松树、桔林、毛竹等，基本反映了丽水市的地形特点和植被特征，具有一定的代表性。

6、丽水市省级水土流失一般防治区、重点预防保护区和重点治理区，其中一般防治区面积占丽水市总面积50%，重点预防保护区占丽水市总面积49%,重点治理区占丽水市总面积1%。杉树坑小流域属省级水土流失一般防治区，代表了丽水市水土流失特点。

7、水土保持监测试验场布置在杉树坑小流域西南缓坡地上，共布置标准监测小区1组，布置不同坡度和坡长监测小区4组。

规划范围内比选小流域现状概况详见附件2。

第五节 开发建设项目水土保持监测体系规划

随着丽水市经济社会的快速、持续发展，区域自然资源开发利用，以及交通、能源、市政等基础设施建设也进入空前发展阶段，大量的开发建设活动使原有的地形地貌、地表组成、植被系统遭受破坏，并引发严重的水土流失。目前，人为活动扰动已成为丽水市水土流失发生发展的主导因子。

开发建设项目水土保持监测是对人为活动造成水土流失及其防治效果的监测，从保护水土资源和维护良好的生态环境目标出发，运用多种手段和方法，对水土流失的成因、数量、强度及影响范围、后果等进行监视和测定。它是开发建设项目水土流失防治的一项基础工作，是区域水土保持监测体系中的重要组成部分。

开发建设项目由所属建设单位委托具有水土保持监测资质的监测单位负责实施，水土保持监测成果，由建设单位按月（季）、年向水行政主管部门报送，监测结果纳入丽水市水土保持监测网络。

一、开发建设项目水土流失特点

（一）地域不完整

开发建设项目区根据其资源分布和生产建设需要，占用的区域一般都不是一个完整的地貌单元，如矿山影响范围较为集中，分布在一个连片范围内；而公路、铁路主要涉及一条线，影响区域长而窄。

因此，开发建设项目水土流失的方式与规律和自然地貌下的水土流失有着明显不同，水土流失防治不能按完整的自然单元进行，需因地制宜，分区实施。

（二）水土流失不均衡

开发建设项目造成的水土流失具有突发性，在整个流失过程中，水土流失有时轻微，有时非常剧烈，通常是开始建设时流失很严重，到生产时期则相对稳定。水土流失防治措施的布局和实施在时序上要因时制宜。

（三）危害的多样性和潜在性

开发建设项目类型多种多样，造成水土流失的形式和危害也不相同，有些是破坏地形地貌、地表植被，有些长期对部分地面造成扰动，而一些地下生产项目则会间接促使地下水位下降，地面塌陷，具有潜在危害，在防治过程中必须对潜在危害作出预测并采取措施。
二、开发建设项目水土保持监测体系规划

丽水市远期开发建设项目主要集中在城市化、市政、交通、水利、工矿企业等基础设施建设和经济活动领域，以及以水电开发为代表的自然资源的开发利用。

根据监测体系建设的原则，丽水市开发建设项目水土保持监测体系主要包括以下几方面内容：

1.城市化过程中水土流失的预防、监督和管理

2.水电资源开发及水利基础设施建设过程中的水土保持监测

3.区域公路建设过程中的水土流失预防、监测及防治

4.工矿企业建设、运行过程的水土流失监督、监测及防治

丽水市开发建设项目水土保持监测管理体系详见图4.1。


[image: image5.wmf]丽

水

市

开

发

建

设

项

目

水

土

保

持

生

态

环

境

监

测

体

系

全

市

范

围

内

开

发

建

设

项

目

¼à

¶½

¼à

²â

¼à

Àí

¼ì

²é

监

测

范

围

监

测

手

段

城

镇

化

水

利

、

水

电

公

路

、

市

政

工

矿

企

业

Á«

¶¼

Çø

Áú

Èª

ÊÐ

Àö

Áú

¸ß

ËÙ

¹«

Â·

Çà

Ìï

ÏØ

Æä

Ëü

Áù

¸ö

ÏØ

³Ç

Àö

ÎÂ

¸ß

ËÙ

¹«

Â·

ê±

½­

¸É

Á÷

Á«

¶¼

Çø

¿ª

Ì¶

Ë®

µç

Õ¾

Çà

Ìï

Îå

Àï

Í¤

Ë®

µç

Õ¾

Çà

Ìï

Íâ

ÐÛ

Ë®

µç

Õ¾

Ð¡

Ïª

¸É

Á÷

Ì²

¿Ó

Ë®

µç

Õ¾

在

建

ËÉ

Òõ

Ïª

ËÉ

Ñô

Îà

Í©

Ô´

Ë®

¿â

À©

½¨

ËÉ

Ñô

°²

Ãñ

Ë®

µç

Õ¾

ºÃ

Ïª

¸É

Á÷

çÆ

ÔÆ

ºÃ

Ïª

Ë®

Àû

Êà

Å¦

Á«

¶¼

Çø

»Æ

´å

Ë®

¿â

¹¤

Òµ

Ô°

Çø

²É

¿ó

Æó

Òµ

Æä

Ëü

Æó

Òµ

重

点

监

测

领

域

Æä

Ëü

¹«

Â·

½¨

Éè

监

测

对

象

图4.1   开发建设项目水土保持监测体系
第六节 水库库尾淤积监测站点规划

丽水市境内瓯江中上游干支流，现已建成或正在建设的大中小型水电站数量较多，由于水库的建成，拦截了上游大量的泥沙，因此可利用这些水库的库尾泥沙淤积监测，可对丽水市水土保持监测站网进行有效的补充。

丽水市目前已在境内瓯江干支流上建成数座大中型水库（水电站），且现有数座水电站正在建设，结合各电站的水库库容、调节性能，近期规划水库库尾淤积站点包括：

（1）常测站

紧水滩水库、滩坑水库库尾为常测站。紧水滩水库、滩坑水库水库库容大，调节性能强。

（2）不定期观测站

成屏一级水库、好溪水库、小槎电站等干支流中小型水库（电站），其调节性能相对较差，因此可不定期观测其库尾淤积。

第五章  水土保持监测组织与管理

根据《水土保持生态环境监测网络管理办法》（水利部12号令），丽水市水土保持生态监测站网系统为包括四级站和监测点，其建设程序按国家基本建设程序进行建设，由丽水市水利局负责其建设和管理。

第一节 机构设置

丽水市水土保持生态监测站网系统，由丽水市水土保持监测中心站以及各县市监测站点（包括各县市的临时监测点）组成。


[image: image6.wmf]Àö

Ë®

ÊÐ

ÖÐ

ÐÄ

Õ¾

Àö

Ë®

ÊÐ

Ë®

ÍÁ

±£

³Ö

¼à

²â

Õ¾

¿ª

·¢

½¨

Éè

Ïî

Ä¿

Ë®

ÍÁ

±£

³Ö

¼à

²â

Ë®

ÍÁ

±£

³Ö

ÊÔ

Ñé

³¡

µä

ÐÍ

Ð¡

Á÷

Óò

¿Ø

ÖÆ

Õ¾

ê±

½­

Ö÷

Òª

¸É

Ö§

Á÷

¼à

²â

Õ¾

Ë®

¿â

¿â

Î²

ÓÙ

»ý

¼à

²â

º×

³Ç

Õ¾

£¨

Çà

Ìï

£©

Áú

Èª

Õ¾

£¨

Áú

Èª

£©

ºÃ

Ïª

ËÉ

Òñ

Ïª

Ð¡

Ïª

ËÄ

¶¼

¸Û

ê±

½­

¸É

Á÷

É¼

Ê÷

¿Ó

Ð¡

Á÷

Óò

£¨

Á«

¶¼

£©

¾¸

¾Ó

¿Ú

£¨

ËÉ

Ñô

£©

Ð¡

°×

ÑÒ

£¨

Á«

¶¼

£©

»Æ

¶É

£¨

Á«

¶¼

£©

É³

Íå

£¨

¾°

Äþ

£©

ÉÏ

ÏÔ

Ì²

£¨

Á«

¶¼

£©

É¼

Ê÷

¿Ó

Ð¡

Á÷

Óò

£¨

Á«

¶¼

£©

È«

ÊÐ

·¶

Î§

Ë®

Àû

Ïî

Ä¿

¹«

Â·

Ïî

Ä¿

Ë®

µç

Ïî

Ä¿

Æä

Ëü

Ïî

Ä¿

ÊÐ

Õþ

Ïî

Ä¿

Æä

Ëü

Ë®

¿â

½ô

Ë®

Ì²

¡¢

Ì²

¿Ó

Ë®

¿â

ºÃ

Ïª

Çï

Â«

£¨

Çà

Ìï

£©


图5.1  水土保持监测站网机构图
第二节 水土保持监测网络行政管理制度

监测网络的行政管理制度包括行政管理体制和业务运行机制。

丽水市水土保持监测中心站行政主管部门为丽水市水利局，各县、区监测站由各县、区水利局领导。

业务运行机制包括各级监测站点的业务管理、工作汇报、数据交流和共享等管理制度。

（1）各级站点业务的统一管理制度

各级监测站点根据水利部有关章程、规程和技术标准，组织和开展水土保持监测工作，发布水土流失及其治理公告。

各级水土保持监测机构对外提供数据必须经同级主管部门的审核同意。同时，下级监测站点应接受上级监测机构的业务指导。

监测技术人员必须经过专门技术培训，持证上岗。

（2）监测结果向水行政主管部门汇报制度

各级水土保持监测机构分别向同级的水行政主管部门汇报监测成果。有水土流失防治任务的开发建设项目建设和管理单位设立的专项监测点，需定期向项目所在地县级监测管理机构报告监测成果。

（3）监测站网上行数据报告制度

水土保持监测数据由水土保持监测管理机构统一管理，数据的收集、整理和管理必须具有一定的层次性，从下级向上级传输。在监测点—丽水监测中心站—省监测总站等传递过程中，一般不能越级。但必要时，上级机构可直接调用下级机构的监测数据。

（4）平行站点数据交换制度

为了进行不同地区水土流失及其治理成效的差异分析，研究跨某级监测站点的水土流失动态变化和相关规律，必须进行平行站点的数据交流，包括监测方法、技术、规程、监测数据、研究分析结论和经验等方面的内容。

（5）网络化数据共享制度

经过国务院、省人民政府水行政主管部门发布的公告数据和监测成果、推荐使用的水土流失因子分布规律、土壤流失预测模型等，可以通过公用事业数据网为全社会服务。

第三节 项目建设的组织与管理

丽水市水土保持监测中心站建设程序按国家基本建设程序进行建设，执行项目法人制、招标投标制。

监测站网使用仪器和监测设备按照“先进实用、高效可靠”的原则，选用现代信息技术的最新成果，使其具有先进性和较长的生命周期。

监测站网系统应具有开放性和兼容性，为系统技术更新、功能升级留有余地。

第六章  投资估算及建设计划

丽水市水土保持生态建设监测站网投资估算按照相关定额及标准编制，其中土建工程按照《浙江省水利水电建筑工程预算定额》内容测算，其它工程按照类似建设项目经济指标估算。

第一节  监测站网系统投资估算

丽水市水土保持生态建设监测站网系统总投资3500.2万元，其中丽水市水土保持监测中心站1039.17万元，瓯江干支流监测站1038.84万元，典型小流域监测站561.22万元，水土保持试验场418.55万元，水库库尾监测站442.42万元。

表6-1              水土保持监测站网系统投资估算表       

	项    目
	丽水中心站
	瓯江干支流监测站
	典型小流域监测站
	水土保持实验场
	水库库尾监测站
	合价

	第一部分

土建费
	
	
	110.00
	100.00
	120.00
	330.00

	第二部分

设备及安装工程费
	507.20
	374.40
	165.20
	225.50
	42.20
	1314.50

	第三部分

其它费用
	437.50
	570.00
	235.00
	55.00
	240.00
	1537.50

	第四部分

预备费
	94.47
	94.44
	51.02
	38.05
	40.22
	318.20

	总投资
	1039.17
	1038.84
	561.22
	418.55
	442.42
	3500.20


表6-2              水土保持监测中心站投资估算表  

	项   目
	数 量
	单 位
	合 价(万元)
	备注

	第一部分   设备及安装工程
	　
	　
	
	

	1.信息传输系统及通讯
	　
	　
	
	

	电脑
	4
	台
	3.20
	

	UPS
	1
	台
	1.00
	

	传真机
	1
	台
	0.20
	

	设备安装及调试费
	1
	项
	5.00
	

	扫描仪A3
	1
	台
	0.60
	

	绘图仪A3
	1
	台
	1.40
	

	服务器
	2
	套
	40.00
	

	路由器、交换机
	1
	套
	20.00
	

	便携式电脑
	2
	台
	3.00
	

	投影仪
	1
	台
	3.00
	

	数码相机
	2
	台
	0.80
	

	打印机
	2
	台
	1.00
	

	2.软件购置费
	　
	　
	
	

	常用图像处理软件
	2
	套
	8.00
	

	在线监测系统
	1
	套
	350.00
	

	数据库系统软件
	1
	套
	50.00
	

	3.监测设备及工具
	　
	　
	
	

	GPS手持仪
	3
	部
	3.00
	

	激光测距仪
	2
	部
	2.00
	

	监测用车
	1
	辆
	15.00
	

	第二部分 其它费用
	　
	　
	
	

	1．开办费
	1
	项
	30.00
	

	2．专项设计费
	1
	项
	150.00
	

	3.人工费
	5
	人
	87.50
	

	4.设备维修费
	1
	项
	10.00
	

	5.易耗品
	1
	项
	10.00
	

	6.网络开通费
	1
	项
	50.00
	

	7.网络租用费
	5
	年
	100.00
	

	第三部分 预备费
	　
	　
	
	

	1．基本预备费
	1
	10%
	94.47
	

	2．价差预备费
	0
	　
	
	

	总投资
	　
	　
	1039.17
	


表6-3              瓯江干支流监测站投资估算表

	项目
	数量
	单位
	合价(万元)
	备注

	第一部分 设备及安装工程
	　
	　
	
	

	1.信息传输系统
	　
	　
	
	

	便携式电脑
	8
	台
	12.00
	

	电脑
	8
	台
	6.40
	

	打印机
	8
	台
	2.40
	

	电话
	8
	台
	1.60
	

	2.监测设备
	　
	　
	
	

	悬移质、测沙仪
	8
	套
	80.00
	

	泥沙颗粒分析仪
	8
	套
	64.00
	

	水质分析设备
	8
	套
	80.00
	

	常规参数监测系统
	8
	套
	80.00
	

	气象站设备
	8
	套
	32.00
	

	其它零星设备
	8
	项
	16.00
	

	第二部分 其它费用
	　
	　
	
	

	1.设计费
	8
	项
	40.00
	

	2.人工费
	16
	人
	280.00
	

	3.设备维修费
	8
	项
	80.00
	

	4.易耗品
	8
	项
	20.00
	

	5.网络开通费
	1
	项
	50.00
	

	6.网络租用费
	5
	年
	100.00
	

	第三部分 预备费
	　
	　
	
	

	1.基本预备费
	
	10%
	94.44
	

	2.价差预备费
	
	　
	
	

	总投资
	　
	　
	1038.84
	


表6-4             典型小流域监测站投资估算表 
	项目
	数量
	单位
	合价(万元)
	备注

	第一部分   土建费
	　
	　
	0
	

	1.监测用房土建费
	1
	项
	50.00
	

	2.测流堰槽
	1
	项
	60.00
	

	第二部分   设备及安装费
	　
	　
	
	

	1.信息传输及通讯设备
	　
	　
	
	

	传真机
	1
	台
	0.20
	

	便携式电脑
	1
	台
	1.50
	

	电脑
	1
	台
	0.80
	

	码相机
	1
	台
	0.40
	

	打印机
	1
	台
	0.30
	

	其它零星设施
	1
	项
	1.00
	

	2.监测设备及工具
	　
	　
	
	

	悬移质、测沙仪
	1
	套
	10.00
	

	泥沙颗粒分析仪
	1
	套
	8.00
	

	全站仪
	1
	台
	5.00
	

	太阳能板
	1
	块
	5.00
	

	水质分析设备
	1
	套
	10.00
	

	常规参数监测系统
	1
	套
	10.00
	

	气象站设备
	1
	套
	4.00
	

	土壤调查、取样、分析设备
	1
	套
	40.00
	

	植被调查、取样、分析设备
	1
	套
	40.00
	

	在线监测设备
	1
	套
	4.00
	

	安装调试费
	1
	项
	2.00
	

	交通工具
	1
	部
	15.00
	

	其它零星设备
	1
	项
	8.00
	

	第三部分  其它费用
	　
	　
	
	

	1．开办费
	1
	项
	5.00
	

	2．专项设计费
	1
	项
	20.00
	

	3.人工费
	3
	人
	52.5
	

	4.设备维修费
	1
	项
	5.00
	

	5.易耗品
	1
	项
	2.50
	

	6.网络开通费
	1
	项
	50.00
	

	7.网络租用费
	5
	年
	100.00
	

	第四部分  预备费
	　
	　
	
	

	1．基本预备费
	1
	10%
	51.02
	

	2．价差预备费
	0
	　
	
	

	总投资
	
	
	561.22
	


表6-5              水土保持实验场投资估算表
	项目
	数量
	单位
	合价(万元)
	备注

	第一部分   土建费
	
	
	0
	用房与小流域监测站共用

	1.径流小区
	5
	组
	100.00
	

	第二部分   设备及安装费
	
	
	
	

	1.信息传输及通讯设备
	
	
	
	

	便携式电脑
	1
	台
	1.50
	

	电脑
	1
	台
	0.80
	

	码相机
	1
	台
	0.40
	

	打印机
	1
	台
	0.30
	

	其它零星设施
	1
	项
	1.00
	

	2.监测设备及工具
	
	
	
	

	自计水位计
	1
	套
	2.00
	

	水样自动采集器
	5
	套
	10.00
	每组径流小区1套

	数据采集仪
	1
	台
	30.00
	

	太阳能板
	25
	块
	125.00
	每组径流小区1块

	土壤物理力学性质测定仪
	1
	套
	50.00
	

	气象站设备
	1
	套
	4.00
	

	其它零星设备
	1
	项
	0.50
	

	第三部分  其它费用
	
	
	
	

	1．开办费
	1
	项
	5.00
	

	2．专项设计费
	1
	项
	20.00
	

	3.人工费
	
	
	
	人员与典型小流域监测站共用

	4.设备维修费
	1
	项
	15.00
	

	5.易耗品
	1
	项
	15.00
	

	第四部分  预备费
	
	
	
	

	1．基本预备费
	1
	10%
	38.05
	

	2．价差预备费
	0
	
	
	

	总投资
	
	
	418.55
	


表6-6              水库库尾监测站点投资估算表

	项目
	数量
	单位
	合价(万元)
	备注

	第一部分   土建费
	　
	　
	0
	

	1。.永久测桩
	8
	组
	120.00
	

	第二部分   设备及安装费
	　
	　
	
	

	1.信息传输及通讯设备
	　
	　
	
	

	便携式电脑
	2
	台
	3.00
	

	电脑
	2
	台
	1.60
	

	打印机
	2
	台
	0.60
	

	其它零星设施
	2
	项
	4.00
	

	2.监测设备及工具
	　
	　
	
	

	水样自动采集器
	4
	套
	8.00
	每个常测站2套

	水质分析设备
	2
	套
	20.00
	

	其它零星设备
	1
	项
	5.00
	

	第三部分  其它费用
	　
	　
	
	

	1．开办费
	2
	项
	5.00
	

	2．专项设计费
	2
	项
	5.00
	

	3.人工费
	8
	人
	140.00
	

	4.设备维修费
	1
	项
	5.00
	

	5.易耗品
	1
	项
	5.00
	

	6.水下地形测量
	1
	项
	80.00
	

	第四部分  预备费
	
	
	
	

	1．基本预备费
	1
	10%
	40.22
	

	2．价差预备费
	0
	　
	
	

	总投资
	
	
	442.42
	


第二节  建设进度安排

根据丽水市水土保持生态建设规划，初步拟定丽水市水土保持监测站网系统在2006年开始筹建及准备工作，2007年完成人员培训，2008年年完成土建工程，2009年完成设备采购及安装，2010年完成设备调试，同年丽水市水土保持监测站网系统建成启用，进入系统首期运行期。

水土保持监测信息系统





水土保持评价子系统





公众信息发布子系统





水土流失分析预测子系统





水土保持执法监督子系统





水土保持项目管理子系统





水土保持监测子系统








. 1292 .

. 1249 .


_1234567891.xls
图表3

		坡耕地

		园地

		林地

		草地

		荒草地

		其它



林地81%

11

4.27

80.83

1.35

0.98

1.14



Sheet1

		丽水市		2242.51

		莲都区		271.85		0.1212257693

		龙泉市		213.69		0.095290545

		青田县		524.37		0.2338317332

		云和县		90.61		0.0404056169

		松阳县		160.6		0.0716161801

		庆元县		106.92		0.0476787172

		缙云县		347.38		0.1549067786

		遂昌县		331.78		0.1479502878

		景宁县		195.31		0.0870943719

		莲都区		0.1212257693

		龙泉市		0.095290545

		青田县		0.2338317332

		云和县		0.0404056169

		松阳县		0.0716161801

		庆元县		0.0476787172

		缙云县		0.1549067786

		遂昌县		0.1479502878

		景宁县		0.0870943719

		坡耕地		11

		园地		4.27

		林地		80.83

		草地		1.35

		荒草地		0.98

		其它		1.14

		合计		100





Sheet1

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0



丽水市水土流失面积



Sheet2

		0

		0

		0

		0

		0

		0



丽水市不同土地类型水土流失图



Sheet3

		





		






_1234567893.bin

_1234567894.bin

_1234567892.bin

_1234567890.xls
图表2

		莲都区

		龙泉市

		青田县

		云和县

		松阳县

		庆元县

		缙云县

		遂昌县

		景宁县



0.1212257693

0.095290545

0.2338317332

0.0404056169

0.0716161801

0.0476787172

0.1549067786

0.1479502878

0.0870943719



Sheet1

		丽水市		2242.51

		莲都区		271.85		0.1212257693

		龙泉市		213.69		0.095290545

		青田县		524.37		0.2338317332

		云和县		90.61		0.0404056169

		松阳县		160.6		0.0716161801

		庆元县		106.92		0.0476787172

		缙云县		347.38		0.1549067786

		遂昌县		331.78		0.1479502878

		景宁县		195.31		0.0870943719

		莲都区		0.1212257693

		龙泉市		0.095290545

		青田县		0.2338317332

		云和县		0.0404056169

		松阳县		0.0716161801

		庆元县		0.0476787172

		缙云县		0.1549067786

		遂昌县		0.1479502878

		景宁县		0.0870943719

		坡耕地		11

		园地		4.27

		林地		80.83

		草地		1.35

		荒草地		0.98

		其它		1.14

		合计		100





Sheet1

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0



丽水市水土流失面积



Sheet2

		0

		0

		0

		0

		0

		0



丽水市不同土地类型水土流失图



Sheet3

		





		






